Foxconn

Open BMC

新人訓

L1 - BMC 基礎功能介紹

Sonny Chu

2025/12/04

# 環境設定

## 系統資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 作業系統 | Ubuntu 22.04.5 LTS (VirtualBox) |
| 核心版本 | 6.8.0-87-generic |
| Python | 3.10.12 |
| 硬碟空間 | 1TB（約 750GB 可用） |

## OpenBMC 環境

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| OpenBMC 版本 | 2.18.0 (commit: 05f7a3f2ed) |
| MACHINE | romulus |
| 原始碼路徑 | ~/openbmc |
| Build 路徑 | ~/openbmc/build/romulus |
| 映像檔路徑 | ~/openbmc/build/romulus/tmp/deploy/images/romulus/ |

# 筆試測驗

## 作業目標

完成 L1_quiz.sh 筆試測驗，測驗包含 10 題單選題和 10 題複選題，測試對 BMC 基礎知識的理解。

### 步驟 1：執行筆試測驗

目的：透過互動式測驗，驗證對 OpenBMC 架構、BitBake、D-Bus 等基礎概念的掌握程度。

cd ~/Newcomer_training/L1/L1_quiz

./L1_quiz.sh

重點說明：

• 測驗涵蓋：BMC 功能、Yocto/BitBake 建置系統、D-Bus 通訊機制

• 單選題 10 題 + 複選題 10 題，需全部答對才能得滿分

✓ 筆試測驗 完成：20/20 題答對，總分 100/100 分。

# Exercise 1 - C++ 程式與 Systemd 服務

## 作業目標

在 meta-bmc-training 專案下創建 C++ 程式，設定為 systemd service，並在 QEMU 中驗證執行。程式需每 5 秒輸出一次：

BMC L1 Training - ID : 835051, Name : Sonny Chu

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 程式檔案 | bmc_L1_ID835051.cpp |
| Service 檔案 | bmc.L1.id835051.service |
| 執行檔位置 | /usr/bin/bmc-l1-hello |
| 驗證環境 | QEMU romulus |

### 步驟 1：檢視專案結構

目的：確認 meta-bmc-training 專案的檔案結構，了解 BitBake recipe 的組織方式。

tree ~/openbmc/meta-bmc-training/recipes-L1/

重點說明：

• bmc-l1-hello/：Recipe 資料夾，名稱對應 BitBake recipe

• bmc-l1-hello_1.0.bb：BitBake recipe 檔案，定義如何編譯和安裝

• files/：存放原始碼和設定檔的資料夾

### 步驟 2：檢視 C++ 程式碼

目的：確認程式邏輯：使用無限迴圈每 5 秒輸出一次訓練訊息，適合作為背景服務。

cat ~/openbmc/meta-bmc-training/recipes-L1/bmc-l1-hello/files/bmc_L1_ID835051.cpp

重點說明：

• while(true)：無限迴圈，讓程式持續運行不會結束

• sleep(5)：每次輸出後暫停 5 秒，避免 CPU 過度使用

• std::cout：輸出到標準輸出，可被 systemd 的 journal 記錄

### 步驟 3：檢視 Systemd Service 設定檔

目的：確認 service 設定：開機自動啟動，異常時自動重啟。

cat ~/openbmc/meta-bmc-training/recipes-L1/bmc-l1-hello/files/bmc.L1.id835051.service

重點說明：

• [Unit] After=multi-user.target：等系統進入多使用者模式後才啟動

• [Service] Restart=always：程式異常結束時，systemd 會自動重新啟動

• [Install] WantedBy=multi-user.target：設定開機時自動啟動

### 步驟 4：驗證服務運行狀態

目的：在 QEMU 環境中確認服務正常運行，並檢視輸出訊息。

systemctl status bmc.L1.id835051.service

重點說明：

• Active: active (running)：表示服務正在運行中

• Main PID: 373：服務的主程序 ID

• 日誌顯示每 5 秒輸出一次「BMC L1 Training - ID : 835051」

✓ Exercise 1 完成：成功創建 C++ 程式並設定為 systemd service，在 QEMU 中驗證運行正常。

# Exercise 2 - Git 版本控制操作

## 作業目標

練習 Git 版本控制的常用操作，包含暫存、提交、分支切換、stash 暫存等功能，這些是日常開發必備的技能。

### 步驟 1：git add 與 git commit（暫存與提交）

目的：將修改的檔案加入暫存區，然後提交到本地倉庫，建立版本記錄。

echo "// L1 test" >> recipes-L1/bmc-l1-hello/files/bmc_L1_ID835051.cpp

git status

git add .

git commit -m "Add L1 test modification"

重點說明：

• git status：顯示工作目錄狀態，列出已修改但未暫存的檔案（紅色）

• git add .：將所有變更加入暫存區（staging area），準備提交

• git commit -m：提交暫存區的變更，-m 參數指定提交訊息

### 步驟 2：git checkout（分支切換）

目的：在不同分支間切換，每個分支可以有獨立的開發進度。

git checkout master

git branch

git checkout bmc_L1_ID835051

git branch

重點說明：

• git checkout <branch>：切換到指定分支

• git branch：列出所有本地分支，* 號標記目前所在分支

• 用途：不同功能在不同分支開發，避免互相影響

### 步驟 3：git stash（暫存變更）

目的：臨時儲存未提交的修改，讓工作目錄回到乾淨狀態，方便切換分支處理其他事情。

echo "// Another test" >> recipes-L1/bmc-l1-hello/files/bmc_L1_ID835051.cpp

git status

git stash

git status

重點說明：

• 先用 echo 指令故意製造一個未提交的修改

• git stash：將目前的修改暫存起來，工作目錄變回乾淨狀態

• 使用情境：開發到一半需要緊急修 bug，先 stash 再切換分支

### 步驟 4：git stash pop（恢復變更）

目的：從 stash 清單中取回之前暫存的修改，繼續未完成的工作。

git stash list

git stash pop

git status

重點說明：

• git stash list：列出所有暫存的變更，stash@{0} 是最新的

• git stash pop：取出最新的暫存並套用，同時從清單中移除

• git stash apply：與 pop 類似，但不會從清單中移除（可重複使用）

### 步驟 5：git fetch / pull / push（遠端操作）

目的：與遠端倉庫同步：下載更新、合併變更、推送本地提交。

git fetch

git pull

git push

重點說明：

• git fetch：從遠端下載最新資訊，但不合併到本地分支

• git pull：下載並合併到本地（相當於 fetch + merge）

• git push：將本地提交推送到遠端倉庫

備註：因為沒有設定遠端倉庫，所以顯示錯誤訊息。實際專案中需先用 git remote add 設定遠端。

✓ Exercise 2 完成：熟悉 Git 版本控制操作，包含 add、commit、checkout、stash 等日常開發必備指令。

# Exercise 3 - IPMI 操作

## 作業目標

使用 ipmitool 指令取得 SDR（Sensor Data Record）資訊，分別以 In-band 和 Out-of-band 兩種方式測試，了解兩者的差異與應用場景。

### 步驟 1：編譯並部署 ipmitool

目的：romulus 參考平台預設未包含 ipmitool，需要自行編譯並部署到 QEMU 環境。

備註：romulus 是社群參考平台，映像檔較精簡。實際產品（如 Intel 平台）通常已內建 ipmitool。

cd ~/openbmc

source setup romulus

bitbake ipmitool

編譯完成後，使用 scp 傳送到 QEMU：

scp -P 2222 ~/openbmc/build/romulus/tmp/work/.../ipmitool root@127.0.0.1:/usr/bin/

重點說明：

• bitbake ipmitool：使用 sstate-cache，編譯很快（約 1 分鐘）

• scp -P 2222：透過 SSH 端口轉發傳檔案到 QEMU

### 步驟 2：In-band 測試（帶內測試）

目的：在 BMC 內部直接執行 ipmitool，不需要網路連線。

ipmitool sdr list

重點說明：

• In-band：在 BMC 內部（QEMU 終端）直接執行

• 前兩行警告（IANA PEN registry）是正常的，不影響功能

• romulus 的 sensor 大多顯示 disabled/ns，因為是模擬環境沒有實際硬體

### 步驟 3：Out-of-band 測試（帶外測試）

目的：從遠端主機透過網路連接到 BMC，這是伺服器管理最常用的方式。

ipmitool -I lanplus -C 17 -H 127.0.0.1 -p 6623 -U root -P 0penBmc sdr list

參數說明：

| 參數 | 說明 |
| --- | --- |
| -I lanplus | 使用 IPMI 2.0 加密協定（LAN+） |
| -C 17 | Cipher Suite 17（HMAC-SHA256 加密） |
| -H 127.0.0.1 | 目標 BMC 的 IP 位址 |
| -p 6623 | IPMI 端口（QEMU 轉發自 UDP 623） |
| -U root | BMC 使用者名稱 |
| -P 0penBmc | BMC 密碼 |

## In-band vs Out-of-band 比較

| 項目 | In-band（帶內） | Out-of-band（帶外） |
| --- | --- | --- |
| 執行位置 | BMC 內部 | 遠端主機 |
| 連線方式 | 本地直接執行 | 網路連線（UDP 623） |
| 需要網路 | 否 | 是 |
| 使用場景 | BMC 本地診斷、除錯 | 遠端監控、大規模管理 |
| 安全性 | 需要 BMC 存取權限 | 需要 IPMI 帳號密碼 |

✓ Exercise 3 完成：完成 IPMI In-band 和 Out-of-band 測試，了解兩種方式的差異與應用場景。

# 結論

## 完成項目總結

| 項目 | 內容 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 筆試測驗 | BMC 基礎知識測驗 | 100/100 分 |
| Exercise 1 | C++ 程式 + Systemd 服務 | ✓ 完成 |
| Exercise 2 | Git 版本控制操作 | ✓ 完成 |
| Exercise 3 | IPMI In-band / Out-of-band | ✓ 完成 |

## 學習心得

透過本次 L1 訓練，對 OpenBMC 的基礎架構有了初步認識：

• BitBake/Yocto 建置系統：了解如何創建 recipe、編譯套件、建立映像檔

• Systemd 服務管理：學會創建和管理背景服務

• Git 版本控制：掌握日常開發必備的版本管理技能

• IPMI 協定：理解 BMC 遠端管理的基礎，區分 In-band 和 Out-of-band 的差異

這些知識為後續更進階的 L2-L13 訓練奠定了基礎。