Foxconn

Open BMC

新人訓

L2 - D-Bus/Service

Sonny Chu

2025/12/04

# 環境設定

## 系統資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 作業系統 | Ubuntu 22.04.5 LTS (VirtualBox) |
| 核心版本 | 6.8.0-87-generic |
| Python | 3.10.12 |
| 硬碟空間 | 1TB（約 750GB 可用） |

## OpenBMC 環境

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| OpenBMC 版本 | 2.18.0 (commit: 05f7a3f2ed) |
| MACHINE | romulus |
| 原始碼路徑 | ~/openbmc |
| Build 路徑 | ~/openbmc/build/romulus |
| 映像檔路徑 | ~/openbmc/build/romulus/tmp/deploy/images/romulus/ |

# 作業資訊

## 作業目標

| Level | 難度 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| Level 1 | Basic | 建立 D-Bus Service，包含 objectpath, interface, properties |
| Level 2 | Basic | Service 自動監控檔案數值並更新 Property |
| Level 3 | Advanced | 當數值超過 critical value 時，發送 Signal 警報 |

## D-Bus 服務配置

| 項目 | 設定值 |
| --- | --- |
| Service Name | xyz.openbmc_project.SonnyChu.L2Service |
| Object Path | /xyz/openbmc_project/sonnychu/l2service |
| Interface Name | xyz.openbmc_project.SonnyChu.Value |
| 監控檔案 | /tmp/sensor_value |
| 監控間隔 | 5 秒 |
| 臨界閾值 | 50 |

## D-Bus Properties

| Property | 類型 | 存取 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Value | double | 可讀可寫 | 目前監控數值（初始值 25） |
| Description | string | 唯讀 | 服務說明文字 |
| CriticalThreshold | double | 可讀可寫 | 臨界閾值（初始值 50） |

# 實作內容

## Part 1：程式碼開發

步驟 1：程式碼結構 - 標頭檔與常數定義

目的：定義 D-Bus 命名空間、監控設定與全域變數。

圖 1：標頭檔引用與常數定義

備註：使用 sdbusplus 和 boost::asio 函式庫實現非同步 D-Bus 服務。

步驟 2：Level 2 實作 - 檔案讀取函數

目的：實作 readValueFromFile() 函數，從監控檔案讀取數值。

圖 2：readValueFromFile() 函數實作

備註：當檔案不存在或讀取失敗時，返回目前值避免服務中斷。

步驟 3：Level 3 實作 - Signal 發送函數

目的：實作 sendThresholdAlarm() 函數，當數值超過閾值時發送 D-Bus Signal。

圖 3：sendThresholdAlarm() 函數實作

Signal 發送三步驟：

// Step 1: 創建 signal message

sdbusplus::message_t msg = valueInterface->new_signal("ThresholdAlarm");

// Step 2: 添加參數 (value, threshold, isAssert)

msg.append(value, threshold, isAssert);

// Step 3: 發送 signal

msg.signal_send();

備註：參考 GPUMonitor.cpp 的 signal 發送方式實作。

步驟 4：Level 2 & 3 整合 - 監控函數

目的：實作 monitorFile() 函數，整合檔案監控與閾值檢查。

圖 4：monitorFile() 函數 - 整合 Level 2 & 3

此函數每 5 秒執行一次，負責讀取檔案、更新 Property、檢查閾值並發送警報。

步驟 5：Level 1 實作 - D-Bus 初始化與 Property 註冊

目的：在 main() 函數中初始化 D-Bus 連線並註冊 Properties。

圖 5：main() 函數 - D-Bus 初始化

圖 6：main() 函數 - Properties 註冊

步驟 6：Signal 註冊與 Timer 啟動

目的：註冊 ThresholdAlarm Signal 並啟動定時監控。

圖 7：main() 函數 - Signal 註冊與 Timer 啟動

✓ 完成：主程式 sonnychu-l2-service.cpp 開發完成。

## Part 2：編譯配置

步驟 7：Meson 建置檔案

目的：配置 meson.build，設定 C++23 標準以支援 sdbusplus。

圖 8：meson.build 配置

備註：OpenBMC v2.18.0 的 sdbusplus 使用 std::move_only_function，需要 C++23 支援。

步驟 8：BitBake Recipe

目的：建立 .bb 檔案，整合到 OpenBMC build 系統。

圖 9：BitBake Recipe 配置

重要設定：

S = "${WORKDIR}/sources-unpack"  # 新版 Yocto 要求

inherit meson pkgconfig systemd   # 必須繼承這三個 class

DEPENDS = "sdbusplus boost"      # 相依套件

步驟 9：Systemd Service 檔案

目的：配置 systemd service，使服務開機自動啟動。

圖 10：systemd service 配置

✓ 完成：編譯配置完成，可以開始 bitbake 編譯。

## Part 3：測試驗證

步驟 10：驗證服務運行狀態

目的：確認 D-Bus Service 在 QEMU 環境中正常運行。

systemctl status sonnychu-l2-service

圖 11：Service 運行狀態 - Level 1, 2, 3 全部初始化成功

步驟 11：Level 1 測試 - D-Bus Interface 驗證

目的：使用 busctl introspect 驗證 D-Bus Interface 結構。

busctl introspect xyz.openbmc_project.SonnyChu.L2Service \

/xyz/openbmc_project/sonnychu/l2service

圖 12：D-Bus Interface 結構 - 顯示 Properties 與 Signal

✓ 完成：Level 1 驗證通過 - Interface、Properties、Signal 皆已註冊。

步驟 12：Level 2 測試 - 檔案自動監控

目的：驗證 Service 能自動監控檔案並更新 Property。

測試步驟：

# 1. 寫入測試數值到監控檔案

echo "35" > /tmp/sensor_value

# 2. 等待 5 秒後查詢 Property

busctl get-property xyz.openbmc_project.SonnyChu.L2Service \

/xyz/openbmc_project/sonnychu/l2service \

xyz.openbmc_project.SonnyChu.Value Value

圖 13：Level 2 測試 - Value 從 25 自動更新為 35

✓ 完成：Level 2 驗證通過 - Service 成功自動監控檔案並更新 Property。

步驟 13：Level 3 測試 - Signal 警報觸發

目的：驗證當數值超過閾值時，Service 自動發送 ThresholdAlarm Signal。

測試步驟：

# 終端 1：啟動 dbus-monitor 監聽

dbus-monitor --system "interface='xyz.openbmc_project.SonnyChu.Value'"

# 終端 2：寫入超過閾值的數值

echo "60" > /tmp/sensor_value

圖 14：dbus-monitor 捕獲 ThresholdAlarm Signal (isAssert=true)

Signal 內容解析：

member=ThresholdAlarm

double 60      # 當前數值

double 50      # 臨界閾值

boolean true   # 警報狀態（true = 觸發）

步驟 14：Level 3 測試 - 警報解除

目的：驗證當數值回到正常範圍時，Service 發送 isAssert=false 的 Signal。

echo "40" > /tmp/sensor_value

圖 15：完整警報流程 - 觸發 (true) → 解除 (false)

✓ 完成：Level 3 驗證通過 - Signal 警報機制運作正常。

# 結論

## 完成項目

| Level | 難度 | 實作內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | Basic | D-Bus Service 含 objectpath, interface, properties | ✓ 完成 |
| Level 2 | Basic | 自動監控檔案數值並更新 Property | ✓ 完成 |
| Level 3 | Advanced | 超過閾值時發送 ThresholdAlarm Signal | ✓ 完成 |

## 學習心得

透過本次 L2 作業，學習到以下重點：

1. D-Bus 服務架構：了解 sdbusplus 函式庫的使用方式，包含 Property 註冊（可讀可寫、唯讀）與 Signal 發送機制。

2. 非同步程式設計：使用 boost::asio 實現定時器功能，配合 io_context 事件迴圈處理非同步操作。

3. OpenBMC Build System：熟悉 BitBake recipe 撰寫、meson.build 配置，以及 systemd service 整合。

4. 除錯技巧：學會使用 busctl introspect 檢視 D-Bus 結構、dbus-monitor 監聽 Signal、systemctl 管理服務狀態。

特別注意 OpenBMC v2.18.0 的技術要點：

# meson.build 需設定 C++23（sdbusplus 使用 std::move_only_function）

cpp_std=c++23

# BitBake recipe 不能使用 S = "${WORKDIR}"

S = "${WORKDIR}/sources-unpack"

# 必須繼承 pkgconfig 以找到 sdbusplus

inherit meson pkgconfig systemd