Foxconn

Open BMC

新人訓

L3 - Multi Function Pin and DTS

Sonny Chu

2025/12/04

# 環境設定

## 系統資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 作業系統 | Ubuntu 22.04.5 LTS (VirtualBox) |
| 核心版本 | 6.8.0-87-generic |
| Python | 3.10.12 |
| 硬碟空間 | 1TB（約 750GB 可用） |

## OpenBMC 環境

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| OpenBMC 版本 | 2.18.0 (commit: 05f7a3f2ed) |
| MACHINE | romulus |
| 原始碼路徑 | ~/openbmc |
| Build 路徑 | ~/openbmc/build/romulus |
| 映像檔路徑 | ~/openbmc/build/romulus/tmp/deploy/images/romulus/ |

# 作業目標

本次作業目標是學習 Linux Device Tree Source (DTS) 的配置方式，透過修改 Kernel DTS 來停用 I2C Bus，實際體驗硬體配置與軟體的關聯。

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 原始作業要求 | Disable I2C15 in U-Boot and Kernel DTS |
| 實際執行目標 | Disable I2C12 in Kernel DTS |
| 調整原因 | romulus 使用 AST2500 晶片，僅支援 i2c0~i2c13，無 i2c15 |

# 背景知識

## Aspeed 晶片 I2C 架構

AST2500 晶片內建 14 個 I2C Controller，每個 Controller 對應一條 I2C Bus：

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| I2C Controller | SoC 內部硬體模組，負責產生 I2C 訊號 |
| I2C Bus | 每條 Bus 僅有 2 根 Pin（SDA 資料線 + SCL 時脈線） |
| I2C Device | 掛在 Bus 上的設備，透過 7-bit 地址區分（0x00~0x7F） |
| 記憶體位址 | CPU 存取 Controller 暫存器的位址（如 i2c12 = 0x1e78a440） |

## I2C Bus 連接方式

一條 I2C Bus 上可以掛載多個設備，所有設備並聯共用 SDA 和 SCL 兩條線，透過不同的 I2C 地址來區分設備。

## Device Tree Source (DTS)

DTS 是描述硬體結構的文字檔案，用於告訴 Linux Kernel 硬體的配置方式。透過修改 DTS 中的 status 屬性，可以啟用或停用硬體功能：

- status = "okay" → 啟用該硬體

- status = "disabled" → 停用該硬體

# 實作步驟

步驟 1：確認開發環境

目的：進入 OpenBMC build 環境，準備進行 Kernel 修改。

cd ~/openbmc

source setup romulus

步驟 2：分析 romulus 的 I2C 配置

目的：確認 romulus 板實際啟用哪些 I2C Bus，以及 i2c12 上掛載的設備。

grep -A3 "&i2c" ~/openbmc/build/romulus/tmp/work-shared/romulus/kernel-source/arch/arm/boot/dts/aspeed/aspeed-bmc-opp-romulus.dts

分析結果：

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 晶片型號 | AST2500 |
| 硬體支援範圍 | i2c0 ~ i2c13（共 14 個 Controller） |
| romulus 實際啟用 | i2c1 ~ i2c12（共 12 個，i2c0 和 i2c13 未連接設備） |
| i2c12 掛載設備 | w83773g@4c（溫度感測器，QEMU 未模擬此設備） |

步驟 3：驗證修改前狀態

目的：確認 i2c12 在修改前是存在的，作為後續比較的基準。

啟動 QEMU 並 SSH 進入，執行以下指令：

i2cdetect -l

i2cdetect -y 12

測試結果：

修改前 i2c-12 存在於系統中，i2cdetect -y 12 可正常執行掃描（全部顯示 -- 是因為 QEMU 沒有模擬實體 I2C 設備）。

步驟 4：使用 devtool 修改 Kernel

目的：使用 devtool 建立隔離的開發環境，避免修改被 bitbake 覆蓋。

devtool modify linux-aspeed

執行後，Kernel 原始碼會複製到：

~/openbmc/build/romulus/workspace/sources/linux-aspeed/

步驟 5：備份並修改 DTS 檔案

目的：修改 i2c12 的 status 屬性，將其停用。

備份原始檔案：

cp ./arch/arm/boot/dts/aspeed/aspeed-bmc-opp-romulus.dts ~/Newcomer_training/L3/aspeed-bmc-opp-romulus.dts.orig

修改 DTS（使用 sed 指令）：

sed -i '225s/okay/disabled/' ./arch/arm/boot/dts/aspeed/aspeed-bmc-opp-romulus.dts

修改前後對比：

| 行號 | 修改前 | 修改後 |
| --- | --- | --- |
| 225 | status = "okay"; | status = "disabled"; |

步驟 6：編譯修改後的 Image

目的：編譯包含修改的 Kernel，並重新打包 BMC Image。

cd ~/openbmc/build/romulus

devtool build linux-aspeed

bitbake obmc-phosphor-image

步驟 7：驗證修改後狀態

目的：確認 i2c12 已被成功停用。

關閉舊 QEMU，使用新編譯的 Image 重新啟動，SSH 進入測試：

i2cdetect -l

i2cdetect -y 12

測試結果：

修改後 i2c-12 不存在於系統中，i2cdetect -y 12 顯示錯誤：

Error: Could not open file '/dev/i2c-12' or '/dev/i2c/12': No such file or directory

步驟 8：還原開發環境

目的：測試完成後，還原乾淨的開發環境。

devtool reset linux-aspeed

bitbake obmc-phosphor-image

# 測試結果對比

| 指令 | 修改前 | 修改後 |
| --- | --- | --- |
| i2cdetect -l | 顯示 i2c-1 到 i2c-12 | 顯示 i2c-1 到 i2c-11（無 i2c-12） |
| i2cdetect -y 12 | 正常顯示 I2C 地址掃描表 | Error: No such file or directory |

# 結論

本次 L3 作業成功完成以下目標：

| 項目 | 狀態 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 分析硬體配置 | ✓ 完成 | 了解 AST2500 支援 14 個 I2C，romulus 啟用 12 個 |
| 修改 Kernel DTS | ✓ 完成 | 將 i2c12 的 status 從 "okay" 改為 "disabled" |
| 編譯與測試 | ✓ 完成 | 使用 devtool 工作流程，成功驗證 i2c12 已停用 |
| 環境還原 | ✓ 完成 | 使用 devtool reset 還原乾淨環境 |

透過本次實作，學習了以下技術：

- Device Tree Source (DTS) 的結構與修改方式

- I2C Bus、Controller、記憶體位址的關係

- devtool 開發工作流程（modify → build → reset）

- i2cdetect 指令驗證 I2C 狀態

✓ L3 作業完成